目   次

Q/JRT

四川久润泰科技有限公司企业标准

Q/JRT0002S-2016

无花果发酵型饮料

2016-06-02发布

2016-06-23实施

四川久润泰科技有限公司 发布

前言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　技术要求	2

4　检验规则	4

5　标志、标签、包装、运输、贮存和保质期	5

前    言

依据《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国标准化法》规定，按照卫生部《食品安全企业标准备案办法》及《四川省食品安全企业标准备案办法》要求，本公司参照GB7101《食品安全国家标准 饮料》与GB/T 31121《果蔬汁类及其饮料》标准，并结合产品特性，按照GB/T 1.1《标准化工作导则   第1部分：标准的结构和编写》要求，起草了《无花果发酵型饮料》标准，作为组织生产依据。

本标准由四川久润泰科技有限公司提出。

本标准起草单位：四川久润泰科技有限公司。

本标准主要起草人：陈桂芳。

无花果发酵型饮料

- 范围

本标准规定了无花果发酵型饮料的技术要求、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以无花果酵素原液、饮用水为原料，辅以或不辅以浓缩果汁（桑葚汁、枇杷汁、苹果汁、香橙汁、菠萝汁、梨子汁、芒果汁、葡萄汁、蜜桃汁、荔枝汁、红毛丹汁、红枣汁、椰子汁、蓝莓汁、草莓汁、柠檬汁、蕃茄汁中的一种或多种）、低聚异麦芽糖、白砂糖、葡萄糖、乳糖、果葡糖浆、低聚果糖、蜂蜜与食用盐，添加或不添加木糖醇、柠檬酸、柠檬酸钠、DL-苹果酸、L-苹果酸、羧甲基纤维素钠、黄原胶、琼脂、海藻酸钠、果胶、焦磷酸二氢二钠、焦磷酸钠、磷酸三钠、六偏磷酸纳、三聚磷酸钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、聚偏磷酸钾、蔗糖脂肪酸酯、单、双硬脂酸甘油酯、环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）、三氯蔗糖、山梨糖醇、天门冬酰苯丙氨酸甲酯（又名阿斯巴甜）、乙酰磺胺酸钾、山梨酸钾、苯甲酸钠、氨基乙酸、乳酸链球菌素、β-胡萝卜素、叶黄素、胭脂树橙、红曲红、辣椒红、叶绿素铜钠盐、食用香精中的一种或几种，经净化（饮用水）、调配、过滤、杀菌、灌装而成的无花果发酵型饮料。

- 规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 317 白砂糖

GB 1886.4 食品安全国家标准 食品添加剂 六偏磷酸钠

GB 1886.25 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸钠

GB 1886.27 食品安全国家标准 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯

GB 1886.34 食品安全国家标准 食品添加剂 辣椒红

GB 1886.37 食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠（又名甜蜜素）

GB 1886.39 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾

GB 1886.40 食品安全国家标准 食品添加剂 L-苹果酸

GB 1886.41 食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶

GB 1886.47 食品安全国家标准 食品添加剂 天门冬酰苯丙氨酸甲酯（又名阿斯巴甜）

GB 1886.181 食品安全国家标准 食品添加剂 红曲红

GB 1886.184 食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲酸钠

GB 1886.187 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨糖醇液

GB 1886.231 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸链球菌素

GB 1886.232 食品安全国家标准 食品添加剂 羧甲基纤维素钠

GB 1886.234 食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇

GB 1886.235 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸

GB 1886.239 食品安全国家标准 食品添加剂 琼脂

GB 1886.243 食品安全国家标准 食品添加剂 海藻酸钠（又名褐藻酸钠）

GB 1986 食品安全国家标准 食品添加剂 单、双硬脂酸甘油酯

GB 2721 食用盐

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB 2761  食品安全国家标准  食品中真菌毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 4789.1 食品安全国家标准  食品微生物学检验 总则

GB 4789.2  食品安全国家标准  食品微生物学检验  菌落总数测定

GB 4789.3  食品安全国家标准  食品微生物学检验  大肠菌群计数

GB 4789.4  食品安全国家标准  食品微生物学检验  沙门氏菌检验

GB 4789.10  食品安全国家标准  食品微生物学检验  金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15  食品安全国家标准  食品微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB/T 4789.21 食品卫生微生物学检验冷冻饮品、饮料检验

GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准  食品中铅的测定

GB/T 5009.13  食品中铜的测定

GB/T 5009.34  食品中亚硫酸盐的测定

GB/T 5009.185  苹果和山楂制品中展氰霉素的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 12143  饮料通用分析方法

GB/T 12456  食品中总酸的测定

GB 12695  饮料企业良好生产规范

GB 14963 食品安全国家标准 蜂蜜

GB 17325  食品工业用浓缩果蔬汁(浆)卫生标准

GB/T 18963  浓缩苹果汁

GB/T 20880 食用葡萄糖

GB/T 20881  低聚异麦芽糖

GB/T 20882 果葡糖浆

GB/T 23528 低聚果糖

GB/T 21730  浓缩橙汁

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

NT/Y 873  菠萝汁

GB 25531 食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖

GB 25533 食品安全国家标准 食品添加剂 果胶

GB 25540 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾

GB 25542 食品安全国家标准 食品添加剂 甘氨酸(氨基乙酸)

GB 25544 食品安全国家标准 食品添加剂 DL-苹果酸

GB 25557 食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸钠

GB 25564 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢钠

GB 25565 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸三钠

GB 25566 食品安全国家标准 食品添加剂 三聚磷酸钠

GB 25567 食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸二氢二钠

GB 25568 食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸氢二钠

GB 25595 食品安全国家标准 乳糖

GB 26405 食品安全国家标准 食品添加剂 叶黄素

GB 26406 食品安全国家标准 食品添加剂 叶绿素铜钠盐

GB 30616 食品安全国家标准 食品用香精

GB 31624 食品安全国家标准 食品添加剂 天然胡萝卜素

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令【2009】第123号《食品标识管理规定》

关于批准聚偏磷酸钾作为食品添加剂新品种等的公告（2013年第8号）

- 技术要求

  - 原辅料要求

    - 饮用水及生产用水应符合GB 5749的规定。

    - 无花果酵素原液应符合经备案有效的企业标准的规定。

    - 浓缩苹果汁应符合GB/T 18963的规定。

    - 浓缩香橙汁应符合GB/T 21730的规定。

    - 浓缩菠萝汁应符合NT/Y 873的规定。

    - 浓缩果汁（枇杷汁、梨子汁、芒果汁、葡萄汁、蜜桃汁、荔枝汁、红毛丹汁、红枣汁、椰子汁、蓝莓汁、草莓汁、柠檬汁、蕃茄汁）应符合GB 17325的规定。

    - 低聚异麦芽糖应符合GB/T 20881的规定。

- 3.1.8 食用盐应符合GB2721 的规定。

- 3.1.9 白砂糖应符合GB/T 317 的规定。

- 3.1.10 蜂蜜应符合 GB 14963 的规定。

- 3.1.11 果葡糖浆应符合GB 20882 的规定。

- 3.1.12 低聚果糖应符合GB/T 23528 的规定。

- 3.1.13 葡萄糖应符合GB/T 20880的规定。

- 3.1.14 乳糖应符合GB 25595 的规定。

- 3.1.15 木糖醇应符合 GB1886.234 的规定。

- 3.1.16 柠檬酸应符合GB1886.235 的规定。

- 3.1.17 柠檬酸钠应符合GB1886.25 的规定。

- 3.1.18 DL-苹果酸应符合GB25544 的规定。

- 3.1.19 L-苹果酸应符合GB1886.40 的规定。

- 3.1.20 羧甲基纤维素钠应符合GB1886.232 的规定。

- 3.1.21 黄原胶应符合GB1886.41 的规定。

- 3.1.22 琼脂应符合GB1886.239 的规定。

- 3.1.23 海藻酸钠应符合GB1886.243 的规定。

- 3.1.24 果胶应符合GB25533 的规定。

- 3.1.25焦磷酸二氢二钠应符合GB25567的规定。

- 3.1.26焦磷酸钠应符合GB25557的规定。

- 3.1.27磷酸三钠应符合GB25565的规定。

- 3.1.28六偏磷酸钠应符合GB1886.4的规定。

- 3.1.29三聚磷酸钠应符合GB25566的规定。

- 3.1.30磷酸二氢钠应符合GB25564的规定。

- 3.1.31磷酸氢二钠应符合GB25568的规定。

- 3.1.32聚偏磷酸钾应符合关于批准聚偏磷酸钾作为食品添加剂新品种等的公告（2013年第8号）的规定。

- 3.1.33蔗糖脂肪酸酯应符合GB1886.27的规定。

- 3.1.34单、双硬脂酸甘油酯应符合GB1986的规定。

- 3.1.35甜蜜素应符合GB1886.37的规定。

- 3.1.36三氯蔗糖应符合GB25531的规定。

- 3.1.37山梨糖醇应符合GB1886.187的规定。

- 3.1.38阿斯巴甜应符合GB1886.47的规定。

- 3.1.39乙酰磺胺酸钾应符合GB25540的规定。

- 3.1.40山梨酸钾应符合GB1886.39的规定。

- 3.1.41苯甲酸钠应符合GB1886.184的规定。

- 3.1.42 β-胡萝卜素应符合GB31624的规定。

- 3.1.43叶黄素应符合GB26405的规定。

- 3.1.44胭脂树橙应符合国家进出口检验检疫局的相关规定。

- 3.1.45红曲红应符合GB1886.181的规定。

- 3.1.46辣椒红应符合GB1886.34的规定。

- 3.1.47叶绿素铜钠盐应符合GB26406的规定。

- 3.1.48食用香精应符合GB30616的规定。

- 3.1.49氨基乙酸应符合GB25542的规定。

- 3.1.50乳酸链球菌素应符合GB1886.231的规定。

  - 感官要求

应符合表1的规定。

- 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 具有本产品固有的色泽 | 取适量样品置于透明烧杯中，在自然光线下，采用目测、鼻嗅、口尝的方法。 |
| 组织形态/性状 | 呈均匀液体，无悬浮物，静置后允许有少量沉淀 |  |
| 滋、气味 | 具有本品固有的气味和滋味，无异嗅、无异味 |  |
| 杂质 | 无肉眼可见外来杂质 |  |

  - 理化指标

应符合表2的规定。

- 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 可溶性固形物(20℃，折光计法)/(g/100mL) ≥ | 1.0 | GB/T 12143 |
| 总酸(以柠檬酸计)/(g/L) ≥ | 0.8 | GB/T 12456 |
| 二氧化硫残留量(以SO2计)/(mg/L) ≤ | 10 | GB/T 5009.34 |
| 总砷(以As计)/(mg/L) ≤ | 0.2 | GB 5009.11 |
| 铅(以Pb计)/(mg/L) ≤ | 0.05 | GB 5009.12 |
| 展青霉素a/(μg/L) ≤ | 50 | GB/T 5009.185 |
| 铜(以Cu计)/(mg/L) ≤ | 5 | GB/T 5009.13 |
| a仅适用于使用苹果制品的产品。 |  |  |

  - 微生物限量

- 应符合表3的规定。

- 微生物限量

| 项 目 | 采样方案及限量 |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 菌落总数/(CFU/mL) | 5 | 2 | 102 | 104 | GB 4789.2 |
| 大肠菌群/(CFU/mL) | 5 | 2 | 10 | 100 | GB 4789.3平板计数法 |
| 霉菌计数/(CFU/mL) ≤ | 20 |  |  |  | GB 4789.15 |
| 酵母计数/(CFU/mL) ≤ | 20 |  |  |  |  |

  - 致病菌限量

- 应符合表4的规定。

- 致病菌限量

| 项 目 | 采样方案及限量（/25mL） |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | c | m | M |  |
| 沙门氏菌 | 5 | 0 | 0 | — | GB 4789.4 |
| 金黄色葡萄球菌 | 5 | 1 | 100CFU/mL | 1000CFU/mL | GB 4789.10第二法 |
| 注：n为同一批次产品应采集的样品件数；c为最大可允许超出m值的样品数；m为致病菌指标可接受水平的限量值；M致病菌指标的最高安全限量值 |  |  |  |  |  |

  - 污染物限量

应符合GB 2762 的规定。

  - 真菌毒素限量

应符合GB 2761的规定。

  - 农药残留限量

应符合GB 2763等国家标准和国家有关规定。

  - 食品添加剂

食品添加剂允许添加的食品名称和最大使用量应符合GB 2760的规定。

  - 净含量及允许短缺量

按国家质量监督检验检疫总局令【2005】第75号《定量包装商品计量监督管理办法》执行，依照JJF 1070中规定的方法检验。

  - 生产加工过程的卫生要求

应符合GB 12695的规定。

- 检验规则

  - 原辅料检验

原辅料入库需经本单位检验部门检验合格或索取产品检验合格证明后方可入库。

  - 出厂检验

    - 产品出厂需经工厂检验部门逐批检验合格，附产品合格证方能出厂。

    - 出厂检验项目包括感官要求、可溶性固形物、总酸、菌落总数、大肠菌群、净含量及允许短缺量。

  - 型式检验

    - 正常生产时每半年进行一次型式检验；有下列情况时也应进行型式检验。

- 产品定型时；

- 当原料来源发生变化或主要设备更换，可能影响产品质量时；

- 出厂检验的结果与上次型式检验有较大差异时；

- 停产3个月以上恢复生产时；

- 国家食品安全监督机构提出要求时。

    - 型式检验项目包括技术要求中的全部项目。

  - 组批

以同批原料、同一配料、同一班次生产的产品为一批。

  - 抽样方法和抽样数量

    - 出厂检验每次在每批中随机抽取不少于2L (总量不少于8个最小销售包装)的成品进行检测，样品分为两份，一份作为检验样品，一份作为备样样品。

    - 型式检验抽样应在出厂检验合格批次中随机抽取不少于4L (总量不少于16个最小销售包装)的产品作为检测样品，样品分为两份，一份作为检验样品，一份作为备样样品。

  - 判定规则

所检项目全部合格判为合格。若出现不合格项时，可加倍抽样复验，复验合格则判为该批产品合格；如仍有不合格项目，则判定该批产品为不合格。微生物项目不得复验。

- 标志、标签、包装、运输、贮存和保质期

  - 标志、标签

产品标签应符合GB 7718、GB 28050和国家质量监督检验检疫总局令【2009】第123号《食品标识管理规定》的规定，同时应标注果汁含量（≥10%），包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

包装材料和容器应符合相应的食品国家标准及有关规定，封口严密，包装牢固。

  - 运输

运输工具必须清洁、卫生、无异味、无污染；运输过程中必须防雨、防潮、防暴晒。严禁与有毒有害、有异味、易污染的物品混装、混运。

  - 贮存

产品应贮存于清洁卫生、通风、防潮、防鼠、无异味的库房中，食品贮存时应留有一定间隙，隔墙离地，严禁与有毒有害、有异味、易污染的物品混存。

  - 保质期

在符合本标准规定条件下，自生产之日起，保质期为12个月。